Приложение Д

# Научно-производственная фирма "Мета"

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ПО Программе

"ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ"

версия 4.0

г. Жигулевск, 2005 г.

Содержание:

| Введение |  |
| --- | --- |
| Назначение программы |  |
| Краткое описание руководства |  |
| Используемые в руководстве обозначения |  |
| I. Основы работы системы |  |
| 1.1 Режимы работы системы |  |
| 1.2. Функции, реализуемые системой |  |
| 1.3. Принятые ограничения |  |
| 1.4. Технические характеристики программы |  |
| II. Описание программы |  |
| 2.1. Инсталляция |  |
| 2.2. Настройка программы |  |
| 2.2.1. Создание пользователей |  |
| 2.2.2. Закладка Настройки, I |  |
| 2.2.3. Закладка Настройки, II |  |
| 2.2.4. Закладка Печать |  |
| 2.2.5. Закладка Отчет |  |
| 2.2.6. Панель кнопок |  |
| 2.2.7. Справочники |  |
| 2.3. Работа с программой |  |
| 2.3.1. Главное окно программы |  |
| 2.3.2. Добавление транспортного средства |  |
| 2.3.3. Заполнение результатов визуального осмотра |  |
| 2.3.4. Печать диагностической карты |  |
| III. Дополнительные программы |  |
| 3.1. Утилита резервного копирования |  |
| 3.2. Утилита проверки линии ЛТК |  |

Введение.

Назначение программы.

Программное обеспечение «Диагностический контроль» версии 4.0 (ПО) разработано для автоматизации процедуры проведения государственного технического осмотра (ГТО) с использованием средств технического диагностирования на стационарных, передвижных и мобильных станциях технического осмотра.

- ПО «Диагностический контроль» обеспечивает полноту проверок, устанавливаемых нормативными документами, регламентирующими требования к техническому состоянию АТС.

- Программное обеспечение включает полную информационную базу проверок технического состояния  АТС (органолептических проверок, стендовых и дорожных испытаний с соответствующими им нормативами) при государственном техническом осмотре.

- ПО «Диагностический контроль» обеспечивает автоматическое задание и последовательность проведения полного перечня проверок технического осмотра в зависимости от категории АТС, а также гибкую адаптацию к возможностям технологического оборудования и последовательности проведения проверок.

- Промежуточные и окончательные результаты оценки технического состояния АТС формируются автоматически, при этом возможность их корректировки должностными лицами исключена.

- Состав программных средств автоматизированной системы технического контроля обеспечивает:

- обмен данными между оборудованием в составе диагностической системы и компьютером;

- формирование диагностической карты по результатам, как инструментальной проверки АТС, так и органолептических проверок;

- выдачу диагностической карты по результатам контроля АТС;

- ведение информации по показателям и нормативам технического состояния АТС;

- ведение поиска в базе данных компьютера информации о предшествующих прохождениях проверки АТС;

- возможность подключения базы данных ВАИ для автоматического поиска данных на автотранспортное средство;

- возможность подключение  различных баз розыска органов внутренних дел и других ведомств;

- учет данных об оплате за проведение государственного технического осмотра, а также данных о выданных тех. талонах.

Программа «Диагностический контроль» автоматизирует деятельность работников станции технического контроля.

Технические требования к аппаратному обеспечению:

- Процессор: не ниже Pentium III – 800 МГц

- Память: не менее 256 мегабайт

- Жесткий диск: не менее 10 гигабайт

- Видеосистема: 15” SVGA монитор, 800х600 точек, 256 цветов

- Мышь

- Операционная система: Windows XP

- Сетевая карта: рекомендуется 100 mb

II. Описание программы

2.1. Инсталляция программы

Вставьте компакт диск с программой в CD-ROM и дождитесь автозапуска программы установки. Если автозапуск не включен, для инсталляции выполните следующее:

- Нажмите кнопку «Пуск», выберите меню «Настройки», затем «Панель управления»:

- В окне «Панель управления» выберите иконку «Установка и удаление программ», затем нажмите кнопку «Установка программ»

- На компакт-диске выберите каталог Distrib\Digiauto\Disk1 и запустите setup.exe .

- Выберите обычный режим установки программы и нажмите кнопку «Далее».

- По завершению установки программы перегрузите компьютер.

На компьютере в меню «Пуск» появится папка «Диагностический контроль», в которой будут содержаться следующие программы:

- «Резервное копирование» - для создания/восстановления копий базы данных, настройки доступа к серверу и просмотра аудита, массового переноса ТС.

- «Восстановление БД» - программа восстановления файлов базы данных.

- «Диагностический контроль» - программа диагностического контроля.

- «Проверка линии ЛТК» - для диагностирования линии ЛТК в служебных целях.

- «Руководство пользователя» - документ Microsoft Word, содержащий данное  руководство

Настройка BDE

Запустите утилиту BDE Administrator  (Пуск → Настройки → Панель управления → BDE Administrator), выберите закладку Configuration, затем строку System → INIT и убедитесь, что значение параметра “LOCAL SHARE” установлено в значение TRUE. После чего установите значение параметра “MAXBUFSIZE” равным 20480 или 40960 (должно быть меньше размера физической памяти, доступной для Windows).

Для использования программы в компьютерной сети с общей базой данных для всех пользователей требуется выполнить ряд дополнительных настроек.

Для установки программы в сети выполните следующее:

- Настройте сеть.

- На сервере установите программу. В качестве режима установки, выберите пункт «Обычная».

- На сервере создайте общий ресурс с полным доступом (например, Dk) на каталог C:\Program Files\Meta\Dk.

- При отсутствии пункта «Доступ», проверьте, разрешен ли общий доступ к папкам на этом компьютере. Для этого выполните следующие действия:

- Запустите программу ”Резервное копирование” и установите путь к базе данных:         \\ Имя компьютера \ Имя ресурса, содержащего папку Dk \ Db. (например, \\Server\Dk\Db ).

- На сервере создайте специальный каталог (например, C:\Work\NetDir) для размещения сетевого управляющего файла и создайте общий ресурс с полным доступом к этому каталогу (например, NetDir).

- Запустите утилиту BDE Administrator  (Пуск → Настройки → Панель управления → BDE Administrator), выберите закладку Configuration, затем строку System → INIT и для свойства “LOCAL SHARE” установите значение TRUE.

- На закладке Configuration выберите Drivers → Native → Paradox и для свойства “NET DIR” укажите путь к каталогу с сетевым файлом (например, \\Server\NetDir).

- Установите программу на клиентском компьютере. В качестве режима  установки укажите режим «Обычная».

- Выполните пункты 5,7,8 на клиентском компьютере.

- Перезагрузите компьютер.

Пути к базе данных и к каталогу с сетевым файлом на ВСЕХ компьютерах (в том числе и на сервере) должны быть одинаковы!

2.2. Настройка программы

Для запуска программы нажмите кнопку «Пуск» и последовательно выберите в меню пункт «Программы» → «Диагностический контроль» → «Диагностический контроль». После запуска программы появится окно регистрации пользователя:

Выберите имя «Администратор» и нажмите кнопку «Вход» (пароль при первом запуске не требуется).

На экране появится главное окно программы:

2.2.1. Создание пользователей.

Перед началом работы с программой укажите всех пользователей, которые будут в ней, а также введите пароль для входа в программу пользователю «Администратор». Для этого нажмите кнопку «Настройки». На экране появится окно настроек программы:

Для создания нового пользователя нажмите кнопку «Добавить», затем в появившемся окне введите имя пользователя (например, «Иванов И.И.»), его пароль для входа в программу и уровень доступа к возможностям программы. Администратор должен предупредить пользователей, что выданный им пароль нельзя никому сообщать, так как все действия, произведенные в программе, будут регистрироваться под именем того пользователя, который вошел в систему.

Администратору необходимо обязательно установить пароль на вход в программу.

В программе предусмотрено четыре уровня доступа:

- «Оператор» - пользователь с правами на ввод и редактирование регистрационных данных  транспортного средства, на регистрацию оплаты за прохождения технического осмотра, а также на заполнение результатов визуального осмотра и печать диагностической карты

- «Контролер» - пользователь с правами на непосредственное проведение технического осмотра -  запуск и остановка процесса получения результатов измерения с диагностических приборов, а также на заполнение результатов визуального осмотра и печать диагностической карты

- «Менеджер» - пользователь с правами оператора и контроллера одновременно.

- «Администратор» - пользователь с полным доступом ко всем функциональным возможностям программы

Если программа используется не в сетевом режиме, то, как правило, создаются пользователи с уровнем доступа «Менеджер». Если же работа производится в сетевом режиме, то создаются пользователи с уровнем доступа «Оператор» - для ввода информации по ТС и распечатки диагностических карт, и пользователи с уровнем доступа «Контролер» для выполнения проверок ТС, которых ввел пользователь с правом «Оператор». Пользователь с уровнем доступа «Администратор» в системе, как правило, должен быть один.

2.2.2. Закладка Настройки, I

После создания пользователей, которые будут работать в системе,  введите следующие данные:

- «Место проверки»:  название станции технического осмотра, которое будет печататься в диагностической карте.

- «Файл базы данных ГИБДД»: путь к внешнему файлу, посредством которого возможно автоматическое заполнение регистрационных данных ТС.  При отсутствии внешнего файла строка должна быть пустой.

- «Режим работы: однопотоковый»: режим работы линии технического осмотра. Однопотоковый режим предполагает поочередное проведение проверки транспортных средств – пока не завершится проверка текущего ТС, работа со следующим ТС не начинается.  Многопотоковый режим работы  линии технического контроля предполагает одновременную проверку нескольких автомобилей – различными диагностическими приборами одновременно тестируются различные узлы разных ТС.

Закладка «Приборы» содержит список приборов зарегистрированных в системе. Для регистрации в системе нового прибора нажмите кнопку «Добавить». Появится окно для добавления прибора в список зарегистрированных в системе приборов:

Выберите из списка название прибора, внизу появится его код, который при необходимости можно изменить. Нажатие кнопки «Выбрать» регистрирует прибор в системе.

Для удаления прибора из системы выберите его из списка и нажмите кнопку удалить.

В поле «Файл базы данных ГИБДД» укажите путь к внешней таблицы, служащей для обмена данными между базой данных программы “Диагностический контроль” и базой данных ГИБДД. Если путь указан, то при регистрации ТС по его регистрационному номеру выполняется автоматическое заполнение регистрационных данных ТС из файла базы данных ГИБДД.

Файл базы данных  должен иметь следующую структуру:

| Поле | Длина | Значение |
| --- | --- | --- |
| REGMARK | 12 | Рег. Знак |
| VIN | 17 | Идент. номер VIN |
| YEARTS | 4 | Год выпуска |
| ENGINENUM | 25 | Номер двигателя |
| BODYNUM | 18 | Номер кузова |
| CHASSNUM | 18 | Номер шасси |
| REGDOC | 30 | Регистрационные документ |
| REGSERIES | 3 | Серия документа |
| REGNUM | 6 | Номер документа |
| GTO | 1 | Флаг статуса: 0 – ТС не проходило проверку 2 – ТС исправно 3 – ТС не исправно |
| MODEL | 30 | Модель ТС |
| DIVISON | 60 | Подразделение |
| PROBEG | LOGICAL | Пробег до 3000 км. |
| NEITRALIZ | 1 | Система нейтрализации: 0 – отсутствует 1 – двухкомпонентная 2 – трехкомпонентная |
| FAM | 17 | Фамилия владельца |
| IMA | 15 | Имя владельца |
| OTH | 15 | Отчество владельца |
| ORG | 60 | Название организации владельца |
| PR_FAM | 17 | Фамилия представителя |
| PR_IMA | 15 | Имя представителя |
| PR_OTH | 15 | Отчество представителя |
| ISORG | LOGICAL | Если TRUE, то владелец – организация |
| CB800 | 1 | Флаг ТС: 0 – обычное ТС 1 – Крупногабаритный и тяжеловесный груз 2 – Опасный груз 3 – Специализированное транспортное средство 4 – Специальное транспортное средство |
| ADRES | 50 | Адрес владельца |
| MODEL_DVIG | 30 | Модель двигателя |
| OSN_TOPL | 1 | Основной вид топлива: - Бензин - диз. топливо - сжатый газ - сжиженный газ |
| DOP_TOPL | 1 | Дополнительный вид топлива: См. Основной вид топлива |
| HAR_DVIG | LOGICAL | Характеристика двигателя, определяющая нормативы содержания вредных веществ в отработавших газах: На диз топливе: True- дизель c наддувом False- дизель без наддува На другом виде топлива: True- число цилиндров 4 или менее False- число цилиндров более 4 |
| POWER | INTEGER | Мощность двигателя |
| MED_SERIA | 6 | Серия медицинской справки |
| MED_NOMER | 10 | Номер медицинской справки |
| VOD_SERIA | 6 | Серия водительского удостоверения |
| VOD_NOMER | 10 | Номер водительского удостоверения |
| NALOG | LOGICAL | Налог с владельца (оплачен – true, не оплачен – false) |
| MESTN | LOGICAL | Местность (город – true, село – false) |
| RUL | LOGICAL | Расположение руля (справа – true, слева – false) |
| PRIKAZ | 6 | Приказ МВД РФ №864 |
| NEXT_TO | DATA | Дата следующего тех. Осмотра |
| TEXNOM | 20 | Номер выданного тех. Талона |
| VID_TC | 2 | Вид транспортного средства: 1- Легковое ТС 2- Грузовое ТС 3- Прицеп 4- Полуприцеп 5- Автобус 6- Мотоцикл (мотороллер) 7- Мотоцикл с коляской |
| PRIVOD | 2 | Привод рабочей тормозной системы: 1- Пневматический 2- Гидравлический 3- Пневмогидравлический 4- Без тормозов 5- Механический |
| KATEGORY | 2 | Категория транспортного средства: 1..10 – M1,M2,M3,N1,N2,N3,O1,O2,O3,O4 |
| CNT_AXLE | 1 | Число осей |
| MAXMASSA | 6 | Полная масса транспортного средства |
| LENGTH | 5 | Длина транспортного средства |
| WIDTH | 5 | Ширина транспортного средства |
| HEIGHT | 5 | Высота транспортного средства |
| ISABS | LOGICAL | Наличие АБС (есть АБС - true, нет АБС- false) |
| INOMARKA | LOGICAL | Чьего производства (иностранного – true, отечественного – false) |

*Если в столбце длина стоит цифра, то поле подразумевается как CHAR

Если в поле «Файл базы данных ГИБДД» указан путь к внешнему файлу базы ГИБДД, то при регистрации нового ТС достаточно только ввести его регистрационный номер, остальные же регистрационные данные при наличии ТС во внешней базе заполнятся автоматически. Программа “Диагностический контроль”, в свою очередь, по завершению  технического осмотра транспортного средства  заполнит поле GTO внешней таблицы. После регистрации информации о выданном техническом талоне, программа также заполняет поля TEXNOM и Next_TO.

2.2.3. Закладка Настройки, II

На странице «Настройки, II» заполните следующие параметры:

- «Путь к тормозному стенду»: путь к рабочему каталогу программы тормозного стенда. (например, C:\Program Files\Meta\MetaStm).

При отсутствии тормозного стенда строка должна быть пустой.

- «Автозагрузка программы». При включенной опции программа автоматически запускается при входе в систему.

- «Файл базы данных»: путь к базе данных программы.

- «Архивная копия БД при выходе». При включенной опции при выходе из программы автоматически запускается резервное копирование базы данных.

- «Используемая реализация»: конфигурация программы, использующая региональные особенности работы станции технического контроля.

- «Учет данных об оплате». При включенной опции программа контролирует наличие данных об оплаты за проведение технического осмотра и при их отсутствии блокирует проведение ГТО.

- «Льготная оплата, %»: установленный в регионе процент от полной оплаты за прохождения технического осмотра для льготной категории граждан.

2.2.4. Закладка Печать

Страница «Печать» позволяет выбрать режим печати, шаблон диагностической карты и при необходимости отредактировать его:

- «Режим печати диагностической карты». Параметр «На готовый бланк» позволяет выполнять печать диагностической карты на готовый бланк, при этом в графы бланка впечатываются их значения. Параметр «На чистый лист»  выполняет печать диагностической карты полностью в том виде, в каком она выводится на экран в  окне предварительного просмотра.

- «Шаблон диагностической карты»: список доступных для использования шаблонов карт. Курсор списка установлен на используемом в данный момент шаблоне диагностической карты.

- «Редактирование карты»: изменение шаблона диагностической карты в специальном редакторе.

- «Печать бланка»: печать чистого бланка диагностической карты выбранного шаблона.

2.2.5. Закладка Отчеты

Страница «Отчеты» используется для запуска подключаемых отчетов:

- Выберите отчет из списка и нажмите кнопку «Запустить» - выбранный отчет запустится на выполнение.

- Нажатие кнопки «Удалить» позволяет удалить выбранный отчет из списка

2.2.6. Панель кнопок

Кнопка «Дефекты» вызывает окно для просмотра/редактирования списка возможных неисправностей транспортного средства, при наличии которых транспортное средство не соответствует требованиям безопасности дорожного движения:

В левом списке укажите раздел диагностической карты, затем в правом списке выберите параметр диагностической проверки из этого раздела, после чего в нижнем списке появятся неисправности, которые могут быть выявлены в ходе выполнения проверки данного параметра диагностической карты.

Значения неисправностей доступны для редактирования и добавления после ввода дополнительного пароля.

ВНИМАНИЕ! Данный раздел доступен только специалистам сервисного обслуживания!

Кнопка «Аудит» позволяет просмотреть журнал операций – какой пользователь, когда и какие действия выполнял в программе.

Кнопка «Базы» позволяет подключать внешние базы данных розыска:

Для подключения базы розыска выполните следующее:

- Нажмите кнопку  «Добавить».

- В появившемся окне из выпадающего списка выберите псевдоним базы данных розыска, или в случае с локальными базами данных укажите путь к каталогу размещения базы данных и нажмите кнопку OK.

Если для подключения к базе данных розыска требуется идентификация  пользователя, укажите имя и пароль доступа в окне «Регистрация».

- В окне «Создайте запрос для розыска» выполните следующее:

  - введите с клавиатуры наименование поиска;

  - выберите из выпадающего списка параметр (гос. номер, номер шасси, номер двигателя, номер кузова), по которому выполнять поиск в базе розыска;

  - выберите из выпадающего списка таблицу базы данных, в которой осуществлять поиск параметра;

  - выберите из выпадающего списка поле в указанной таблице, по которому осуществлять поиск параметра;

  - нажмите кнопку «Проверить» для проверки допустимости сгенерированного программой запроса к базе розыска;

  - нажмите кнопку «Записать» для сохранения созданного запроса в базе данных.

Пример подключения базы розыска:

Существует таблица транспортных средств, находящихся в угоне ugon.dbf, имеющая следующую структуру:

UGON.DBF

| REGMARK | Регистрационный номер |
| --- | --- |
| COLOR | Цвет |
| OWNER | Владелец |
| … | … |

Для того, чтобы при регистрации транспортного средства на проведение технического осмотра программа “Диагностический контроль” осуществляла поиск гос. номера диагностируемого ТС по полю REGMARK таблицы UGON.DBF выполните следующее:

- Нажмите кнопку  «Добавить» для создания нового подключения к базе розыска.

- Укажите путь к каталогу, в котором находится файл ugon.dbf.

- Введите для нового подключения в поле «Наименование поиска» название «Поиск ТС в угоне».

- Выберите из выпадающего списка «Укажите, что искать» значение “гос.номер“.

- Выберите из выпадающего списка «Укажите  таблицу, где искать» таблицу “ugon“.

- Выберите из выпадающего списка «Укажите  поле, по которому ” поле “REGMARK“.

- Нажмите кнопку «Проверить».

- Нажмите кнопку «Записать».

2.2.7. Справочники.

Перед началом работы заполните следующие справочники:

- Виды оплат

- Виды документов

- Подразделения

- Типы счетов об оплате

- Тех.талоны

Виды оплат:

В справочнике видов оплат заполните суммы, взимаемые с владельцев транспортных средств за проведение государственного технического осмотра с использованием средств технического диагностирования в Вашем регионе.

Справочник состоит из двух полей: «Тип ТС» и «Вид оплаты».

Поле «Тип ТС»  указывает тип транспортного средства, а поле «Вид оплаты» -название вида оплаты для данного типа ТС. Каждый тип ТС может включать несколько видов оплат, например, для типа ТС «Прицеп» могут быть следующие виды оплат: «Прицепы к грузовым автомобилям», «Прицепы к легковым автомобилям» - соответственно, с разными размерами оплаты. Чтобы установить размер оплаты за проведение технического осмотра, установите курсор таблицы на вид оплаты, размер который требуется установить, и нажмите кнопку «Суммы». В появившемся окне введите стоимость проведения осмотра в Вашем регионе.

Нажмите кнопку «Создать» или клавишу Insert для добавления в справочник нового вида оплаты. Затем, из предлагаемого списка выберите тип ТС и нажмите кнопку «Выбрать» или клавишу Enter, после чего в появившемся окне введите название нового вида оплаты. После создания нового элемента справочника, установите размер оплаты.

Нажмите кнопку «Редактировать» или клавишу F4 для изменения названия вида оплаты.

ВНИМАНИЕ! Значения справочника Виды оплат используются в справочнике Модели транспортного средства!

Виды документов:

Справочник  видов документов содержит наименования регистрационных документов, используемых при проведении технического осмотра:

Для создания в справочнике нового вида документа, нажмите кнопку «Создать» или клавишу Insert.

В появившемся окне введите название нового вида документа. Нажмите кнопку «ОК» для создания нового элемента, или «Отмена» - для закрытия окна без сохранения.

Для редактирования нажмите кнопку «Редактировать» или клавишу F4 и в появившемся окне введите новое название.

Для удаления элемента справочника нажмите кнопку «Удалить» или клавишу Delete. Если данный вид документа нигде в базе данных не используется, после подтверждения удаления данный вид документа будет удален из справочника.

Подразделения ГИБДД:

Описанным выше образом заполните справочник подразделений ГИБДД,  в которых зарегистрированы транспортные средства, предъявляемые на станцию технического контроля.

Для работы со справочником используйте кнопки на панели кнопок или их аналог на клавиатуре:

- Insert – создание подразделения

- F4 – редактирование подразделения

- Delete – удаление подразделения

Типы счетов об оплате:

Справочник типов счетов содержит виды платежных документов, предъявляемых клиентами для свидетельствования платы за проведение технического осмотра, такие как квитанция об оплате, платежный перевод и т.п.

Тех.Талоны:

Для регистрации и хранения в базе данных информации о выданных технических талонах необходимо заполнить справочник видов тех. талонов.

При создании нового вида технического талона заполните следующие параметры:

- Название:  название вида тех. талона, может быть произвольным

- Продолжительность: срок действия технического талон, в месяцах.

- Серия:  серия технического талона

- Текущий номер: последний выданный номер данной серии технического талона.

Значения ГОСТов:

Справочник «Значения ГОСТов» содержит нормативные значения параметров транспортных средств, измеряемых с помощью приборов технического диагностирования, и включает в себя требования ГОСТа к тормозной системе, рулевому управлению, световым приборам и  двигателю:

ВНИМАНИЕ! Данный справочник содержит требования ГОСТ Р 51709-2001. Изменения в справочник должны вноситься только при выходе постановления о введении в действии изменений ГОСТа

Следующие справочники могут заполняться в процессе работы:

- Модели транспортных средств

- Модели двигателей

- Справочник физических лиц

- Справочник юридических лиц

Модели транспортных средств:

Справочник моделей транспортных средств содержит перечень моделей транспортных средств и их характеристики:

Окно «Поиск» предназначено для поиска в справочнике модели транспортного средства по ее названию.

В левой части справочника расположена таблица, содержащая список названий моделей ТС, а в правой части – панель с характеристиками модели ТС, на которой установлен курсор таблицы.

Для создания нового элемента справочника или изменения характеристик текущего нажмите кнопку «Создать» или «Редактировать», соответственно. На экране появится окно «Создание / редактирование модели транспортного средства»:

В этом окне введите следующие параметры модели ТС:

- «Название модели транспортного средства»: название модели ТС, например ВАЗ-2101

- «Для печати»: название модели ТС, используемое для печати в диагностической карте.

- «Размеры и вес автомобиля»:  длина, ширина, высота модели ТС в миллиметрах и технически допустимая максимальная масса в килограммах. Поле «Ширина» обязательно для заполнения, так как используется при расчете нормативного значения линейного отклонения, измеряемого при проверке тормозной системы ТС методом дорожных испытаний.

- «Вид ТС»: вид транспортного средства выбирается из справочника. Нажмите кнопку «…» для вызова справочника и выберите значение из следующего списка:

- Легковое ТС

- Грузовое ТС

- Прицеп

- Полуприцеп

- Автобус

- Мотороллеры и мотоциклы

- Мотоциклы ТС с коляской.

- «Категория ТС»: категория транспортного средства выбирается из соответствующего справочника для всех видов ТС, кроме мотороллеров и мотоциклов и может принимать следующие значения:

- М1 – АТС, предназначенные для перевозки пассажиров, имеющие не более 8 мест для сидения, кроме водителя;

- М2 – АТС с разрешенной максимальной массой до 5 тонн, предназначенные для перевозки пассажиров, имеющие более 8  мест для сидения, кроме места водителя;

- М3 – то же, что и M2, но с разрешенной максимальной массой свыше  5 тонн;

- N1 – АТС с разрешенной максимальной массой до 3,5 тонн, предназначенные для перевозки грузов;

- N2 – то же, что и N1, но с разрешенной максимальной массой от 3,5 до 12 тонн;

- N3 – то же, что и N2, но с разрешенной максимальной массой свыше 12 тонн;

- O1 – прицепы с разрешенной максимальной массой до 0,75 тонн;

- O2 – прицепы и полуприцепы с разрешенной максимальной массой от 0,75 до 3,5 тонн;

- O3 – прицепы и полуприцепы с разрешенной максимальной массой от 3,5 до 10 тонн;

- O4 – прицепы и полуприцепы с разрешенной максимальной массой  более 10 тонн;

- «Вид оплаты»: вид оплаты, согласно которого будет назначаться размер оплаты за проведения технического осмотра для всех транспортных средств данной модели. Поле заполняется из справочника.

- «Двигатель»: название базового для данной модели ТС двигателя. Значение поля выбирается из справочника «Модель двигателя».

- «Нейтрализация»: система нейтрализации отработавших газов, установленная на данной модели ТС, выбирается из выпадающего списка и может принимать следующие значения:

- Отсутствует;

- Двухкомпонентная - система нейтрализации отработавших газов, обеспечивающая снижение содержания в отработавших газах, в основном, оксида углерода и углеводородов;

- Трехкомпонентная - система нейтрализации отработавших газов с обратной связью (по коэффициенту избытка воздуха ), обеспечивающая снижение содержания в отработавших газах оксида углерода, углеводородов и оксидов азота;

- «Число осей»:  количество осей на данной модели ТС.

- «Привод»: тип тормозного привода модели ТС выбирается из следующего списка возможных вариантов:

- Гидравлический

- Пневмогидравлический

- Пневматический

- Без тормозов

- Механический.

- «Оборудована АБС»:  наличие антиблокоривочной тормозной системы.

- «Иномарка»:  зарубежный или отечественный производитель данной модели.

После ввода параметров модели для сохранения изменений нажмите кнопку «Записать» (или клавишу F2), либо кнопку «Отменить» (или клавишу ESC) для отмены.

Модели двигателей:

Справочник  моделей двигателей содержит перечень моделей двигателей с их характеристиками:

В левой части справочника расположена таблица со списком названий моделей двигателей, в правой части - панель с характеристиками выбранного двигателя.

- «Выбрать» (Enter): выбор модели двигателя, на которой установлен курсор таблицы.

- «Создать» (Insert): добавление нового элемента справочника.

- «Редактировать» (F4): изменения характеристик выбранной модели двигателя.

- «Удалить» (Delete): удаление выбранного элемента справочника.

При создании нового или редактировании выбранного элемента справочника на экране появится окно «Создание / редактирование модели двигателя»:

Заполните следующие поля:

- «Название модели двигателя»: название  модели двигателя

- «Объем двигателя»: объем двигателя в куб.см.

- «Тип двигателя транспортного средства»: тип двигателя выбирается из предлагаемого списка:

- Бензиновый

- Дизельный

- На сжатом газе

- На сжиженном газе.

- «Число цилиндров 4 или менее» или «С наддувом»: для двигателей на бензине или на газе указывается число цилиндров, для дизелей наличие турбонаддува.

2.3. Работа с программой

2.3.1. Главное окно программы

В главном окне расположены следующие элементы:

- Верхняя панель кнопок для работы с базой данных

- Рабочая таблица транспортных средств

- Панель с информацией о  состоянии текущего транспортного средства

- Панель вывода фотоизображения транспортного средства (при наличии видеокамер).

- Нижняя панель кнопок для проведения осмотра

- Панель результатов измерения диагностических приборов

На верхней панели кнопок расположены следующие кнопки:

- «Настройки» (F3):  настройка работы программы. Кнопка доступна только пользователям с функциями администратора.

- «Добавление»(F2): регистрация ТС в базе данных перед проведением технического осмотра.

- «Изменение (F4)»: изменение регистрационных данных выбранного транспортного средства.

- «Удаление»(F8): удаление выбранного ТС из базы данных. Кнопка доступна только пользователям с функциями администратора.

- «Оплата(F11)»: регистрация оплаты за проведение технического осмотра. Функция не обязательна, если в настройках программы выключена опция «Учет данных об оплате».

- «В архив»: перенос транспортного средства из рабочей таблицы в архивную таблицу. Для открытия архивной таблицы нажмите на клавиатуре клавишу Ctrl, и не отпуская ее, нажмите кнопку «Архив».

- «Диагн. карта(F10 – Просмотр, F12 - Печать)»: формирование диагностической карты для выбранного транспортного средства. Кнопка доступна если для выбранного транспортного средства был выполнен диагностический контроль.

- «Выход»(Alt+F4): закрытие программы.

Рабочая таблица транспортных средств содержит все ТС, которые требуются в текущий момент для проведения технического осмотра. Чтобы облегчить поиск в базе данных транспортного средства, предоставленного на проверку, все остальные ТС должны находиться в архивной таблице. Рабочая таблица отображает регистрационный знак, владельца, год выпуска и модель транспортного средства. Установив курсор таблицы на запись о транспортном средстве, на информационной панели можно увидеть следующие сведения: дата последней проверки, вид проверки (первичная или повторная), состояние ТС, дата следующей проверки и  номер выданного тех. талона.

В зависимости от состояния ТС, записи рабочей таблицы окрашены в разные цвета:

- Фиолетовый цвет – состояние «ТС не тестировалось»: транспортное средство еще не проходило диагностический контроль.

- Желтый цвет - «ТС тестируется»: транспортное средство в данный момент проходит диагностический контроль.

- Зеленый цвет -  «ТС исправно»: транспортное средство соответствует требованиям безопасности дорожного движения.

- Красный цвет - «ТС не исправно»: транспортное средство не соответствует требованиям безопасности дорожного движения.

В нижней части экрана расположена панель результатов измерения диагностических приборов. Панель результатов содержит несколько страниц, каждая из которых отображает результаты измерения одного диагностического прибора. Если результаты измерения диагностического прибора переданы на компьютер, название страницы выделено синим цветом. Для просмотра измеренных значений выберите страницу, щелкнув по закладке левой клавишей мыши. Значения измеренных параметров, не соответствующих требованиям безопасности дорожного движения, выделены красным цветом.

На нижней панели кнопок расположены следующие кнопки:

- «Запустить опрос»(F5): запуск процедуры получения результатов измерения с  диагностических приборов. При нажатии на кнопку выпадает меню выбора вида проверки: первичная или повторная. Запуск первичной проверки удаляет предыдущие результаты измерения и предполагает проведение полного цикла проверок технического осмотра. Повторная проверка выполняется в течении 20 дней после проведения первичной проверки и предполагает проверку  тех узлов транспортного средства, не соответствие нормам безопасности которых выявлено в ходе первичной проверки.

- «Остановить  опрос» (F6): остановка процедуры получения результатов измерения. По завершению опроса диагностических приборов программа анализирует полученные результаты измерения, сравнивая их с нормативами, и выносит предварительное решение о техническом состояние транспортного средства. Кнопка является активной только в случае, если курсор рабочей таблицы установлен на ТС, для которого запущена процедура опроса приборов.

- «Результаты»(F9):

  - если курсор рабочей таблице установлен на ТС, для которого запущена процедура получения результатов измерения, нажатием кнопки в центр экрана выводится окно «Тестирование ТС», демонстрирующее процесс опроса приборов:

В левой части окна выводится список диагностических приборов, результаты измерений которых получены в процессе опроса, а в правой – название прибора, опрашиваемого в данный момент времени.

  - если курсор таблицы установлен на ТС, для которого технический осмотр уже проведен, в окне «Результаты» выполняется заполнение результатов визуального осмотра.

- «Передать в СТМ»: передача регистрационных данных о транспортном средстве в программу управления тормозным стендом СТМ.

2.3.2. Регистрация транспортного средства.

Нажмите кнопку «Добавление» для выполнения процедуры регистрации транспортного средства перед проведением технического осмотра:

На экране появится окно с сообщением «Введите рег. знак ТС».

Если при регистрации ТС программа обнаружит, что ТС с таким регистрационным номером уже существует в архивной таблице или во внешнем файле базы данных ГИБДД, то на экран будут выведены регистрационные данные ТС для сверки с данными, указанными в свидетельстве о регистрации.

В случае отсутствия или несоответствия регистрационных данных заполните следующие поля:

- «Марка»: модель ТС и модель двигателя выбираются из соответствующих справочников. Для вызова справочника нажмите на кнопку «…», расположенную  справа от поля ввода. Поле обязательно для заполнения.

- «Год выпуска»:  год выпуска ТС. Поле обязательно для заполнения.

- «№ двигателя»:  номер двигателя ТС.

- «№ шасси»: номер шасси ТС.

- «№ кузова»: номер кузова ТС.

- «Номер VIN»: идентификационный номер VIN ТС.

- «ФИО»: фамилия и инициалы владельца ТС, оформленного на физическое лицо. Значение поля выбирается из справочника физических лиц.

- «Организация» - название организации, являющейся владельцем ТС. Значение поля выбирается из справочника юридических лиц.

Поля «Организация» и «ФИО» являются взаимоисключающими, но одно из них обязательно должно быть заполнено.

- «Представитель»:  представитель владельца ТС, предоставивший ТС на технический осмотр. Для транспортных средств, оформленных на юридическое лицо, требуется обязательно заполнить это поле. Значение поля выбирается из справочника физических лиц.

- «Особые отметки»: принадлежность транспортного средства к группе ТС, для которых предусмотрены дополнительные технологические операции при проведении проверки технического состояния.

- «Пробег менее 3000 км».

- «Система нейтрализации»:  система нейтрализации отработавших газов, установленная на ТС, выбирается из выпадающего списка.

- «Подразделение»: подразделение, в котором зарегистрировано ТС, выбирается из соответствующего справочника.  Поле обязательно для заполнения.

- «Документ»:  название регистрационного документа ТС.

- «Серия документа»: серия регистрационного документа ТС.

- «Номер документа»: номер регистрационного документа ТС.

Нажмите кнопку «Записать» или клавишу F2 для записи регистрационных данных ТС в базу. Нажмите кнопку «Отменить» или клавишу ESC для закрытия окна без сохранения введенных данных.

2.3.3. Заполнение результатов визуального осмотра.

После выполнения процедуры получения результатов измерения с приборов технического диагностирования нажмите кнопку «Результаты» для указания неисправностей, выявленных в ходе визуального осмотра ТС.

В левой части окна представлены контролируемые при проверке технического состояния ТС параметры, разбитые по группам, в правой части – перечень неисправностей выбранного параметра проверки, не соответствующих требованиям безопасности.

Нажмите «+» справа от названия группы параметров для просмотра всех параметров проверки, входящих в данную группу. Затем выберите из раскрывшегося списка параметр проверки - в правой части экрана появится список неисправностей, которые можно обнаружить при выполнении проверки данного параметра технического осмотра.

Нажмите «-» справа от названия группы для сворачивания списка параметров проверки.

В правой части экрана поочередно щелкайте левой клавишей мыши по названию неисправности параметра проверки, чтобы изменять ее значение. Изменяющийся значок справа от названия неисправности указывает выбранное значение:

|  | Неисправность не обнаружена |
| --- | --- |
|  | Проверка не проводилась |
|  | Неисправность обнаружена |

Если для параметра проверки выбрана хоть одна неисправность, параметр  проверки устанавливается в состояние «Не соответствует требованиям безопасности дорожного движения» и транспортное средство считается неисправным.

Установите курсор на параметр проверки и нажмите кнопку «Все исправно» - для всех неисправностей данного параметра проверки будет установлено значение «Неисправность не обнаружена», аналогичным образом, кнопка «Проверка не проводилась»  устанавливает значение «Проверка не проводилась».

Для установки для всех неисправностей всех доступных параметров проверки значения «Неисправность не обнаружена» установите курсор на папку «Дефекты» и нажмите кнопку «Все исправно».

В окне «Результаты» нельзя изменить значения неисправностей параметров, которые  относятся к параметрам технического диагностирования. Например, результат проверки параметра «Содержание СО и СН» не доступен для изменения, так как этот параметр измеряется прибором газоанализатор и не является визуальным.

Кнопка «Замечания» служит для ввода с клавиатуры неисправностей ТС, выявленных в ходе проверки, с которыми допускается эксплуатация транспортного средства:

Содержимое этого окна печатается в диагностической карте в разделе «Замечания о выявленных в ходе проверки дефектах и дополнительная информация»

2.3.4. Печать диагностической карты.

Для печати или предварительного просмотра диагностической карты нажмите кнопку «Карта» в окне «Результаты» или кнопку «Диагн. Карта» в главном окне программы:

Если диагностическая карта формируется в первый раз,  можете изменить автоматически генерируемый программой номер диагностической карты. В последствии  окно изменение номера этой диагностической карты будет не доступно.

Нажмите кнопку «Печать» для печати карты без предварительного просмотра.

Нажмите кнопку «Предв. просмотр» для предварительного просмотра карты на экране:

Для печати карты из окна предварительного просмотра нажмите на панели инструментов кнопку с изображением принтера. Если в настройках программы установлен режим печати «На готовый бланк», печать диагностической карты на готовый бланк не возможна из окна предварительного просмотра.

Кнопка «Закрыть» закрывает окно печати диагностической карты.

III. Дополнительные программы

3.1. Утилита резервного копирования

Утилита резервного копирования позволяет выполнять:

- Создание копии базы данных

- Восстановление базы данных из копии

- Указание пути к каталогу базы данных

- Массовый перенос ТС в архивную таблицу

- Сжатие файлов базы данных

Главное окно утилиты резервного копирования:

В верхней части экрана расположены следующие кнопки:

- «Выход»: закрытие окна программы

- «Архивировать»: резервное копирование базы данных. Создается zip-архив каталога базы данных с именем архивного файла: DD_MM_YYYY.zip, где DD, MM и YYYY – день, месяц и год выполнения резервной копии Например файл вида 07_12_2003.zip означает что резервная копия базы данных была выполнена 7 декабря 2003 года.

- «Восстановить»:  восстановление базы данных из архивной копии. Так как при восстановлении удаляются все файлы из каталога базы данных, и их место замещается файлами из резервной копии базы данных, то перед выполнением процедуры восстановления, автоматически выполняется процедура резервного копирования текущей базы данных. Имя архивного файла имеет вид: DD_MM_YYYY_auto_HH_MnMn_SS.zip, где  DD, MM, YYYY, HH, MnMn, SS – соответственно, день, месяц, год, час, минута, секунда автоматического запуска процедуры резервного копирования.

- «Перенос»: перенос исправных ТС и ТС, с датой первичной проверки, отстоящей на 20 дней от текущей даты, из рабочей таблицы в архивную таблицу.

- «Сжатие»: сжатие файлов базы данных. При удалении записи из базы данных программными средствами происходит не физическое удаление записи, а только ее пометка на удаление. Для физического удаления из базы данных помеченных на удаление записей и, соответственно, уменьшения размеров файлов базы данных переиндексации выполняют процедуру сжатия.

3.2. Утилита проверки линии ЛТК

Утилита проверки линии ЛТК предназначена для проверки исправности приборного блока линии технического контроля, комплекта кабелей и диагностических приборов, а также для формирования умений и навыков по работе с диагностическими приборами  измерительного комплекса линии технического контроля:

Нажмите кнопку «Запустить проверку» для запуска процедуры получения результатов измерений приборами. Выберите диагностический прибор, выполните измерения и передайте результаты на компьютер согласно документации прибора. В случаи успешной передаче результатов измерений на компьютер в текстовом окне появится протокол измерений прибора.

Нажмите кнопку «Остановить проверку» для остановки процедуры опроса приборов и кнопку «Выход» для выхода из программы.