ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ПО СБОРКЕ И МОНТАЖУ ФУНДАМЕНТА И ЕГО КАРКАСА

# ДЛЯ СТЕНДА ТОРМОЗНОГО РОЛИКОВОГО

## СТМ-3500

- Изготовить детали каркаса М 020.201.00.00 согласно спецификации и чертежей на детали

- Варить каркас согласно сборочного чертежа М020.201.00.00 СБ, сварка ручная дуговая по ГОСТ 5264-80, допускается использовать сварку в среде углекислого газа по ГОСТ 14771-76

Внимание:  Перед сваркой проверить  размеры 710+1х2370+1,5 мм, размер  диагонали должен быть 2474 +1,5 мм.

- Выкопать приямок под фундамент согласно планировки, определиться с расположением трубопроводов: заложить кабельный трубопровод и сливной патрубок для отвода воды

- Разместить каркас фундамента в приямке, подвесить на 2-х поперечных балках (швеллер №10 и выше), установить опалубку

- Залить бетонный раствор ГОСТ 8424-70 с применением виброинструмента. Начало схватывания цемента в растворе наступает не ранее чем через 2 час. Общий срок отвердения – 28 дней.

Примечание:  Фиксаторы  М020.205.00.00 (поз.4) входят в комплект поставки.