Технологическое задание по сборке и монтажу фундамента и его каркаса для стенда тормозного роликового СТМ 3500

Планировка ЛТК со стендом СТМ 3500  М 020.200.00.00 СБ, может корректироваться в зависимости от реальных условий и используемого помещения.

В основе планировки заложен стенд тормозной (роликовая установка) М 020.100.00.00, щит управления М 024.700.00, стойка управления М 031.000.00-01, стойка инструментальная М 042.000.00.

Роликовая установка 1 смонтирована на фундаменте стенда тормозного, соединенного трубопроводом 13 с отстойником для сбора влаги 8, занесенной колесами АТС (автотранспортного средства). Отстойник снабжен крышкой 7.             Фундамент состоит из сварного каркаса, кармана с решеткой и 2-х фиксаторов М 020.205.00.00.

Каркас состоит из верхней рамы, собранной из уголков 75х75х7, соединенной с нижней рамой при помощи 4-х стоек длиной 205 мм нижняя рама состоит из 2-х плит толщиной 16мм, связанных уголком 50х50х5 длиной 2288 мм. В центральной части верхняя и нижняя рамы связаны листами толщиной 5 мм, при помощи таких же листов закреплен с нижней рамой карман 2 с фланцем 3. Боковые стороны каркаса закрыты листами толщиной 1,5 мм, основание каркаса открытое. На чертеже М 020.201.00.00 СБ при виде  с боку и в плане просматриваются разделительные линии, образуемые бетоном, форма основания обеспечивает сбор воды в карман 2, из которого вода по трубопроводу поступает в отстойник. На боковой части каркаса закреплена (приварена) труба для подвода электропитания и соединений с дисплеем.

Под каркас фундамента выкапывается приямок, согласно прилагаемого эскиза, в приямок устанавливается каркас, подвешивается при помощи, например: 2-х поперечных балок. Карман каркаса соединить сваркой при помощи трубопровода с отстойником, согласно чертежа М 020.200.00.00.

Устройство подготовлено к заливке бетонным раствором. Залить с учетом требований технологического задания.

После отвердевания бетона, установить на 16 мм плиты два фиксатора М 020.205.00.00, болты крепления не затягивать, затем установить роликовую установку на 4-х датчиках веса, совместить с фиксаторами отверстия диаметром 41 мм. Роликовую установку монтировать со снятыми поддонами, находящимися между роликами. Через проемы снятых поддонов затянуть четыре

болта на фиксаторах.

Для предотвращения смещения роликовой установки необходимо фиксаторы дополнительно приварить к плитам. Эту операцию можно выполнить через проемы снятых поддонов или при временно поднятой роликовой установке.

Установить поддоны на место. Монтаж роликовой установки закончен, можно приступить к следующему этапу, например: сборке электронных соединений.