Указания по монтажу фундамента тормозного стенда СТМ-3500

- Произвести разметку места установки СТМ согласно чертежа М 020.200.00.00. СБ.

- Вырыть котлован согласно чертежа М 020.000.00.00, лист 2.

- Уложить каркас и отстойник в котлован в соответствии со схемой размещения М 020.000.00.00 МЭ. Выставить каркас и отстойник на уровне покрытия, контролируя горизонтальность строительным уровнем, подкладывая под каркас и под отстойник подкладки. Во избежание смещения при заливке бетоном необходимо зафиксировать каркас и отстойник с помощью арматуры.

- Залить бетоном пространство между каркасом и стенами (полом) котлована в два этапа:

4.1.Заливку бетоном производят до середины каркаса и отстойника;

4.2 Произвести стяжку бетонного раствора внутри каркаса с уклоном к центру              (см. чертеж М 020.201.00.00.СБ) для слива воды. После схватывания бетона продолжить заливку до уровня поверхности.

- Загладить забетонированную поверхность. В холодное время года фундамент необходимо накрыть рубероидом и утеплить опилками или другими теплоизоляторами. При необходимости бетон подогревать.

- Через 7-8 дней можно произвести установку тормозного стенда.

- Эксплуатацию тормозного стенда можно начинать через 28 дней после заливки фундамента.

Примечание:   Рекомендуется использовать бетонный раствор марки М-300,  ГОСТ 8424-70,  с применением виброинструмента.