Указания по изготовлению каркаса фундамента

для стенда тормозного роликового СТМ-3500

- Общее описание изготовления и сборки каркаса

для стенда тормозного СТМ-3500

Роликовая установка стенда тормозного поз.1 (см. спецификацию М 020.200.00.00) смонтирована на фундаменте, соединенного трубопроводом поз.13 (см. М 020.200.00.00) с отстойником для сбора влаги поз.8 (см. М 020.200.00.00). Отстойник снабжен крышкой поз.7(см. М 020.200.00.00).

Фундамент состоит из сварного каркаса, кармана поз.2 (см. спецификацию М 020. 201.00.00.) с решеткой поз.1 (см. М 020. 201.00.00) и 2-х фиксаторов (см. М 020. 201.00.00).

Каркас состоит из верхней и нижней рам,  соединенных между собой при помощи 4-х стоек длиной 205 мм. Верхняя рама собирается из уголков 75х75х7. Нижняя рама состоит из 2-х плит толщиной 16мм, связанных уголком 50х50х5, длиной 2288 мм. В центральной части верхняя и нижняя рамы связаны листами толщиной 5 мм, при помощи таких же листов закреплен с нижней рамой карман поз.2 с фланцем поз.3. Боковые стороны каркаса закрыты листами толщиной 1,5 мм, основание каркаса открытое. На чертеже М 020.201.00.00 СБ при виде  с боку и в плане просматриваются разделительные линии, образуемые бетоном, форма основания обеспечивает сбор воды в карман 2, из которого вода по трубопроводу поступает в отстойник. На боковой части каркаса закреплена (приварена) труба поз.22 (см. чертеж 020.201.00.00.СБ) для подвода электропитания и соединений с дисплеем.

- Пошаговые указания по сборке каркаса для стенда тормозного СТМ-3500

- Изготовить детали согласно чертежей указанных спецификации М 020.201.00.00.

- Согласно чертежа М 020.201.00.00. СБ произвести сборку и сварку каркаса             фундамента.

  - . Собрать и сварить верхнюю раму из деталей "Прогон" поз.8 и уголков 75х75х7                поз.17. Проверить диагонали. (Разность диагоналей  ± 2 мм.)

  - . Нижняя рама собирается из 2-х листов поз. 13 и двух уголков поз.11 и   сваривается. Проверить диагонали. (Разность диагоналей  ± 2 мм.)

  - . Верхняя и нижняя рамы стыкуются между собой четырьмя уголками поз.10 и свариваются.

  - . Боковые проемы между верхней и нижней рамами закрываются листами поз. 15, 16 и "Стенкой" поз.21, (согласно чертежа М 020.201.00.00. СБ) и привариваются.

  - . Выставить "Карман" поз.2 , "Фланец", поз.3, листы поз.20 согласно чертежа и сварить.

  - . Приварить к верхней раме "Арматуру" поз.7.

  - . Совместить с отверстием в "Стенке" поз.21 и приварить к ней "Угольник" поз.23 и трубу поз.22.

  - Собрать и приварить к "Карману" поз.2 "Дренаж" и "Отстойник".

Примечание: Сварка ручная дуговая по ГОСТ 5264-80, допускается использовать сварку в среде углекислого газа по ГОСТ 14771-76