ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ПО СБОРКЕ И МОНТАЖУ ФУДАМЕНТА ТОРМОЗНОГО СТЕНДА СТМ 8000

с направляющими для прибора  ИПФ-01

- Произвести разметку места установки СТМ и направляющих прибора ИПФ-01, выкопать приямки согласно чертежей М 141.200.00.00 СБ, М 141.201.00.00 СБ и М 041.202.00.00 СБ.

- К предполагаемому месту размещения щита управления поз.2 черт. М141.200.00.00  СБ подвести трехфазное напряжение 380 В 50 Гц через силовой 4-х жильный медный кабель с резиновой изоляцией  сечением 4 мм2.

- Изготовить детали и сварить каркас М 141.201.00.00, крышку М 020.202.00.00, направляющие М 041.202.00.00 и отстойник М 020.204.00.00. Сварка ручная дуговая по ГОСТ 5264-80, допускается использовать сварку в среде углекислого газа по ГОСТ 14771-76.

ВНИМАНИЕ: перед сваркой, после прихватки проверить внутренние размеры каркаса 760х 3000 мм, размер по диагонали должен быть в пределах 3093,5…3096,5 мм.

- Разместить каркас СТМ в приямке в соответствии с чертежами М 141.200.00.00 и М 141.201.00.00. При помощи строительного уровня горизонтально выставить каркас заподлицо с покрытием, используя различные подкладки. Подобную операцию необходимо выполнить и для направляющих прибора ИПФ-01 согласно чертежей М 141.200.00.00 и М 041.202.00.00. Для удобства выполнения вышеуказанных работ каркас фундамента СТМ можно подвесить на 2х поперечных балках (например швеллер №10) с кронштейнами для крепления за 4 отверстия М10, выполненные для мотажа фиксаторов М 020.205.00.00 и выставить каркас в горизонте при помощи подкладок, размещаемых под концами балок.

- Для направляющих ИПФ-01 перед заливкой бетонного раствора вместо уголков 40х40х5(4) временно закрепить деревянные бруски сечением 40х70 мм в соответствии с чертежом М 041.202.00.00 используя отверстия М8 в швеллерах. Для крепления брусков применить болты М 8х60 или шпильки М8 с гайками М8.

- Пространство между каркасом и стенами (полом) приямка залить бетонным раствором марки М 300 ГОСТ 8424-70 с применением виброинструмента в 2 этапа:

- произвести заливку бетоном примерно до середины каркаса, внутри каркаса на основании выполнить уклоны в соответствии с чертежом М 141.201.00.00 для слива воды;

- после схватывания бетона продолжить заливку до уровня поверхности.

- Заливку бетоном направляющих допускается выполнить в один этап.

- Загладить бетонную поверхность.

- В холодное время года залитый бетон необходимо покрыть любым теплоизолятором (рубероидом, опилками или др). При необходимости бетон подогревать.

- Пуско-наладочные работы и эксплуатацию тормозного стенда можно начинать после полного набора прочности бетонным основанием – ориентировочно через 28 дней. После монтажа и выверки по горизонту роликовой установки фиксаторы М 020.205.00.00, смонтированные на болтах, необходимо приварить к каркасу фундамента.

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Направляющие к прибору ИПФ-01 поставляются по дополнительному заказу потребителя или изготавливаются потребителем по прилагаемым чертежам.

2. Для эвакуации воды из центрального приямка или смотровой траншеи допускается применить насос погружного типа с отводом воды за пределы СТО по водонапорным трубам.