# НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА

Весы платформенные  автомобильные

Весы платформенные автомобильные (ВПА) предназначены для коммерческого взвешивания автомобилей, груженных твердыми, сыпучими и жидкими грузами.

Весы платформенные автомобильные сертифицированы как средство измерения и  занесены в Государственный реестр под номером СИ РФ№31943-06.

Весы платформенные автомобильные применяются в различных отраслях народного хозяйства,  в том числе на предприятиях промышленности, транспорта,  сельского хозяйства, для коммерческого учёта, а также в сферах распространения государственного надзора и контроля.

Весы ВПА для статического взвешивания изготавливаются по ГОСТ 29329  в пяти модификациях ВП-30А, ВП-40А, ВП-50А, ВП-60А, ВП-80А, отличающихся характеристиками и суммарными габаритными размерами грузоприемной платформы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

| Наименование | ВП-30А | ВП-40А | ВП-50А | ВП-60А | ВП-80А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Класс точности по ГОСТ 29329-92 – средний (III) |  |  |  |  |
| Наибольший предел взвешивания, кг | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | 80000 |
| Наименьший предел взвешивания, кг | 200 | 200 | 400 | 400 | 400 |
| Цена поверочного деления и дискретность отсчета, кг | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 |
| Предел допускаемой погрешности, кг | ±10 | ±10 | ±20 | ±20 | ±20 |
| Электропитание (сеть переменного тока), В | 220±10% | 220±10% | 220±10% | 220±10% | 220±10% |
| Габаритные размеры, мм | 6000х3400х700 (8000х3400х700) |  |  |  |  |

ВПА поставляются в виде сборной металлической весоприемной платформы с выносным пультом управления.

СОСТАВ:

- Пульт  управления весами

- Комплект кабелей

- Съезды (аппарели)

- Грузоприемная платформа.

- Настил металлический

Дополнительно по желанию заказчика могут быть поставлены выносные весовые табло, светофоры и шлагбаумы. Возможна установка видеосистемы регистрации и наблюдения АТС с автоматическим распознаванием регистрационных номеров.

Предусмотрено два варианта установки платформенных весов: в приямок или наземно на Т-образные опоры. Модульная конструкция ВПА позволяет объединить более двух весовых платформ для взвешивания длинномерного транспорта длиной до 16 метров.

Варианты установки грузоприемной платформы весов:

|  | Грузоприемная платформа устанавливается наземно на Т-образные опоры Преимущество: - уменьшение объема работы при монтаже; - отсутствие необходимости отвода воды из-под платформы весов; - возможность передвижения весовой платформы |
| --- | --- |
|  | Грузоприемная платформа устанавливается в приямок железобетонного фундамента. Преимущество: - минимальная площадь, занятая весами (на ограниченной территории предприятия); - не требуют боковых ограждений, что позволяет легко маневрировать при заезде |

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- взвешивание автомобилей в статике;

- коммерческое взвешивание,

- аттестация цистерн и емкостей,

- автоматический учет грузопотока

- выдачу на табло пульта массы автомобиля, находящегося на весах;

- выполнение сервисных функций:

  - полуавтоматическая установка нуля при включении весов,

  - полуавтоматическое слежение за нулем при изменении массы грузоприемной платформы за счет атмосферных осадков и загрязнения от АТС, проходящего по весам;

  - сигнализация  о перегрузках;

  - компенсация массы тары до 100%.

К весам можно подключить ПЭВМ для автоматической регистрации результатов взвешивания и учета отгруженной/полученной продукции.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Экономичная технология взвешивания  для строго учета веса поступающих и отпускаемых грузов

- Удобство в использовании благодаря пульту управления весов;

- Высокая точность измерений;

- Весы рассчитаны на большие грузопотоки;

- Печать этикеток с результатами взвешивания

- Поиск необходимой информации в базе данных по какому-либо параметру (дате измерения, номеру АТС и т.д.)

- Надежная модульная комбинация из 6-ти и 8ми метровых платформ облегчает транспортировку и монтаж весов.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Фирма "Мета" поддерживает гарантийные обязательства в течение 12 месяцев со дня поставки, а так же по договору выполняет техническое обслуживание, профилактику и метрологическую аттестацию ВПА в течение всего срока службы.